Asynkronmotor

En asynkronmotor består av en kortsluten rotor (se fig.)   och ett

roterande  magnetfält som åstadkommes av tre magnetspolar som

matas med trefas växelström. Om rotorn placeras i det roterande

magnetfältet induceras ström i  vertikala ledarna i rotorn. Strömmen

ger upphov till magnetfält  med riktning som motverkar det roterande

magnetfältet. Följden blir att rotorn dras med och roterar.

Det inducerade magnetfältet  i rotorns ledare är förhållandevis svagt

och måste förstärkas med en järnkärna för att ge nödig effekt.

Till  vänster en rotor. Ändarna

av de vertikala ledarna syns.

Järnkärnan består av en mängd

tunna magnetiserbara plåtskivor,

som är isolerade från varandra för

att undvika virvelströmmar.

Modell av asynkronmotor . Rotorn placerad i det roterande magnetfältet.

Längst till vänster  3-fas generatorn som drivs med  likspänning  (10 – 30 V ).

I mitten  3- fas strömförstärkare.  Till höger ”asynkronmotorn.